UrbanistickÁ  štúdia  obytnej  zóny  Bernolákovo –

Nová Lúka I.

Textová časť

Zoznam kapitol:

- Základné údaje

1.1 Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi

1.2 Údaje o zadaní

1.3 Údaje o podkladoch

1.4 Určenie špecifického účelu použitia

1.5 Hlavné ciele riešenia

- Vymedzenie riešeného územia

- Väzby na platnú vyššiu územnoplánovaciu dokumentáciu

- Charakteristika výstupov z prieskumov a rozborov a limity využiteľnosti územia

4.1 Popis riešeného územia

4.2 Limity využiteľnosti územia

- Komplexné urbanistické riešenie - návrh organizácie a využitia územia

- Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania jednotiek pre reguláciu

6.1 Regulatívy požadované

6.2 Regulatívy odporúčané

- Návrh dopravného riešenia a riešenia technickej vybavenosti

7.1 Návrh dopravného riešenia

7.2 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Zásobovanie vodou

7.3 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Odkanalizovanie

7.4 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Vodné toky a plochy

7.5 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Zásobovanie elektrickou energiou

7.6 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Zásobovanie plynom

7.7 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Zásobovanie teplom

7.8 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Miestna telekomunikačná sieť (MTS), Káblový distribučný systém (KDS)

7.9 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Požiarna ochrana

7.10 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Civilná ochrana obyvateľstva

- Zhodnotenie kvality ŽP územia a návrh opatrení na jeho trvalo udržateľný rozvoj

- Koncepcia zelene v území

- Vymedzenie verejnoprospešných stavieb

- Etapizácia novej výstavby a asanácie existujúcich stavieb

- Návrh záberu PPF, príp. LPF a jeho vyhodnotenie

- Urbanistická ekonómia.

1. Základné údaje

1.1 Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi

Obstarávateľ dokumentácie

Obec Bernolákovo

Hlavná 111

900 27 Bernolákovo

Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Poór, starosta obce Bernolákovo

Spracovateľ dokumentácie

ÚPn s.r.o.

Drotárska 37

811 02 Bratislava

Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Monika Dudášová (autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, registračné číslo: 0734 AA)

Základná koncepcia a urbanizmus: Ing. arch. Monika Dudášová

Doprava a technická infraštruktúra: Ing. Ladislav Sajko, Ing. Ladislav Štefko, Aloiz Valla

Počítačové spracovanie: Ing. arch. Vojtech Vasaráb.

1.2 Údaje o zadaní

Východiskom pre spracovanie urbanistickej štúdie je Zadanie pre spracovanie „Urbanistickej štúdie obytnej zóny Bernolákovo – Nová Lúka I.“. Zadanie pre spracovanie „Urbanistickej štúdie obytnej zóny Bernolákovo – Nová Lúka I.“ bolo vypracované zástupcom obstarávateľa pre obstarávanie ÚPP a ÚPD: Ing. arch. Annou Lehotskou a odsúhlasené obcou Bernolákovo (pozri prílohu v Dokladovej časti).

1.3 Údaje o podkladoch

Pre spracovanie „Urbanistickej štúdie obytnej zóny Bernolákovo – Nová lúka I.“ boli použité nasledovné podklady:

- Kópia z mapy bývalého pozemkového katastra M 1:2880

- Geometrický plán (vypracoval: Ing. Ondrej Kocmunda - GEOSTAV) M 1:1000 v elektronickej forme

- Územný plán sídelného útvaru Bernolákovo v znení neskorších zmien a doplnkov, Spracovateľ: STAVOPROJEKT a.s. Bratislava, 07/1995

- Zadanie pre spracovanie „Urbanistickej štúdie obytnej zóny Bernolákovo – Nová Lúka I.“, Spracovateľ: ÚPn s.r.o., 09/2006.

1.4 Určenie špecifického účelu použitia

„Urbanistická štúdia obytnej zóny Bernolákovo – Nová lúka I.“ bude spracovaná na spodrobnenie riešenia „Územného plánu sídelného útvaru Bernolákovo“ v znení neskorších zmien a doplnkov. Bude použitá ako územnoplánovací podklad pre ďalšie usmerňovanie investičnej činnosti a pre územné rozhodovanie v zóne „Nová lúka I.“.

1.5 Hlavné ciele riešenia

Predmetom riešenia je spracovanie územnoplánovacieho podkladu (urbanistickej štúdie) na riešenie funkčno-prevádzkového využitia, hmotovo-priestorového usporiadania a dopravno-technických vzťahov v riešenom území v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 4) a v súlade s požiadavkami tohto zadania.

Hlavným cieľom riešenia je overiť využiteľnosť územia lokality „Nová lúka I.“ pre funkciu plochy rodinných domov a vo vzťahu k riešeniu stanoviť regulačné podmienky územia.

2. Vymedzenie riešeného územia

Riešené územie lokality „Nová lúka I.“ sa nachádza v obci Bernolákovo, katastrálne územie Bernolákovo, okres Senec. Zahŕňa pozemky parc. č. 767, 768, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 769/5, 769/6, 770/1, 770/2, 770/3, 770/4, 770/5, 770/6, 771, 772.

Širšie vzťahy: územie pre riešenie širších vzťahov je spracované na podklade Územného plánu sídelného útvaru Bernolákovo a zahŕňa všetky kontaktné plochy riešeného územia.

Riešené územie: nachádza sa v lokalite „Nová lúka I.“ (v rámci navrhovanej plochy č. RD 1 – II. a sčasti RD 6 - II. podľa ÚPN-SÚ Bernolákovo v znení neskorších zmien a doplnkov) a je vymedzené: zo severu vodným tokom Čierna voda a areálom ČOV Bernolákovo, z juhozápadu Lúčnou ulicou, z juhovýchodu navrhovanými plochami rodinných domov v lokalite R1-II., zo severozápadu existujúcimi plochami rodinných domov v lokalite RD 6 – II..

3. Väzby na platnú vyššiu územnoplánovaciu dokumentáciu

V zmysle platného „Územného plánu sídelného útvaru Bernolákovo“ v znení neskorších zmien a doplnkov riešené územie v súčasnosti patrí medzi navrhované plochy pre rodinné domy s označením RD 1 – II. (26,7 ha) a sčasti RD 6 - II. (2,78 ha).

Návrh funkčného využitia obytnej zóny „Nová Lúka I.“ pre funkciu: plochy rodinných domov je overením vhodnosti zámeru vyššej ÚPD.

4. Charakteristika výstupov z prieskumov a rozborov a limity využiteľnosti územia

4.1 Popis riešeného územia

Riešené územie je charakterizované plochami poľnohospodárskej pôdy (orná pôda) a rovinatým terénom. Poľnohospodárske využívanie pozemku v súčasnosti nie je žiadúce z dôvodu iných záujmov vlastníkov s funkčným využitím tohto územia.

4.2 Limity využiteľnosti územia

Limitom využiteľnosti územia je:

- hranica zastavaného územia obce – riešené územie sa nachádza mimo hranice intravilánu k 1.1.1990, v zmysle ÚPD je však navrhované na začlenenie do zastavaného územia obce

- ochranné pásmo ČOV 50 m (platí len do ukončenia prevádzky ČOV) – pozemky, nachádzajúce sa v ochrannom pásme ČOV sú podmienečne určené na výstavbu, t. j. využiteľné pre výstavbu po zrušení ČOV

- ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (existujúce vedenie VN 22 kV – obmedzenie platí len do realizácie prekládky VN) v zmysle zákona č. 656/2004  Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:

  - od 1 kV do 35 kV vrátane: 1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m

  - v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané:

    - zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky

    - vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m

    - vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou

    - uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky

    - vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku

    - vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy

  - vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia

  - vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu)

V návrhu urbanistickej štúdie uvažujeme s prekládkou vedenia do kábla v Brusnicovej a Čučoriedkovej ulici.

- ochranné pásmo letiska M. R. Štefánika Bratislava, schválené Štátnou leteckou inšpekciou rozhodnutím zn. 1-66/81 zo dňa 3.7.1981

  - výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. stanovené vnútornou prekážkovou rovinou 172 m n. m. B.p.v..

  - zákaz výstavby veľkých priemyselných stavieb, rozvodní a pod., obmedzenia pri umiestňovaní vedení VN, VVN a elektrifikovaných železníc.

V zmysle § 28 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov, je potrebný súhlas Leteckého úradu Slovenskej republiky na stavby:

- vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písm. a),

- stavby a zariadenia 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písm b),

- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písm c),

- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písm d).

5. Komplexné urbanistické riešenie - návrh organizácie a využitia územia

Pri návrhu urbanistického riešenia sme vychádzali z analýzy súčasného stavu, limitov využiteľnosti územia a uplatnili sme túto hlavnú zásadu:

- vytvoriť harmonické vidiecke obytné prostredie, ktoré bude plynulo nadväzovať na charakter zástavby v kontaktných plochách a rešpektovať všetky limity využiteľnosti územia.

Návrh organizácie a využitia riešeného územia rešpektuje požiadavky urbanisticko-architektonické na funkčno-priestorovú organizáciu a kompozíciu územia, vyplývajúce zo „Zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie obytnej zóny Bernolákovo – Nová Lúka I.“, odsúhlaseného obcou Bernolákovo nasledovne:

- riešiť funkčné využitie územia pre plochy rodinných domov

- hmotovo-priestorové riešenie lokality prispôsobiť mierke existujúcej zástavby v obci Bernolákovo, zhodnotiť územie pre málopodlažnú zástavbu formou samostatne stojacich rodinných domov, max. výšková hladina navrhovaných objektov RD - 2 nadzemné podlažia + obytné podkrovie.

Riešenie širších vzťahov

Riešené územie obytnej zóny „Nová Lúka I.“ priamo nadväzuje na existujúce zastavané územie obce Bernolákovo, charakteristické najmä málopodlažnou rodinnou zástavbou. Návrh riešenia vychádza z lokalizácie územia v danom prostredí, využíva možnosti vybudovaného dopravného napojenia lokality z Lúčnej ulice. Pri riešení prevádzkových a kompozičných väzieb návrh nepôsobí rušivo na založenú pôdorysnú osnovu obce a charakter okolitej zástavby.

Návrh funkčno-priestorovej organizácie a využitia územia

Riešené územie obytnej zóny „Nová Lúka I.“ zahŕňa návrh výstavby 53 rodinných domov. Dopravné napojenie všetkých objektov je riešené z navrhovanej obslužnej komunikácie.

Rozvrhnutie jednotlivých funkčných plôch a objektov je zrejmé z grafickej časti (pozri výkres č. 2: Komplexný návrh).

6. Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania

Vymedzenie sektorov pre ďalšiu reguláciu územia

Urbanistická štúdia vymedzuje celkom 6 sektorov pre funkčno-priestorovú reguláciu územia. Regulatívy sú rozdelené na požadované a odporúčané, pričom požadované sú premietnuté aj do grafickej časti (pozri grafickú prílohu č. 3: Návrh regulácie).

Každá stavebná aktivita v riešenom území obytnej zóny „Nová Lúka I.“ musí dodržať všetky regulatívy (pozri kapitolu 6.1 Regulatívy požadované) a rešpektovať všetky limity využiteľnosti územia (pozri kapitolu 4.2 Limity využiteľnosti územia), ktoré platia pre celú zónu a sektory. Dodržiavanie požadovaných regulatívov a limitov využiteľnosti územia je podmieňujúcou investíciou pre realizáciu výstavby v riešenom území.

6.1 Regulatívy požadované

Regulatívy požadované

Regulatívy funkčného využitia územia

Regulácia požadovaného funkčného využitia je uvedená pre vymedzené sektory č. 01-06 – pozri „Regulačný vzorec“.

Požadovaným - záväzným funkčným využitím v sektoroch č. 01-06  riešenej zóny je: bývanie v rodinných domoch, neprípustným funkčným využitím je: priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi, skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho charakteru.

Ostatné funkcie sú v riešenej zóne prípustné.

V ďalších stupňoch projektovej prípravy je potrebné dodržiavať definované regulatívy – požadované funkčné využitie, neprípustné funkčné využitie.

Regulatívy spôsobu využitia územia, neprípustné spôsoby zástavby

Navrhovaným typologickým druhom rodinných domov je samostatne stojaci rodinný dom.  Prípustným spôsobom zástavby sú združené rodinné domy (dvojdomy, štvordomy), skupinové rodinné domy (radové, átriové). So zástavbou dvojdomom riešenie zastavovacej štúdie uvažuje len na pozemku č. 01 a 02.

Vymedzené sektory sú určené pre stavebnú činnosť – nová výstavba.

V ďalších stupňoch projektovej prípravy je potrebné dodržiavať definované regulatívy – navrhovaný typologický druh, prípustné spôsoby zástavby.

Regulatívy priestorového usporiadania - intenzity využitia územia

Regulácia max. indexu zastavanej plochy objektami, max. počtu nadzemných podlaží - je uvedená pre vymedzené sektory č. 01-06 – pozri „Regulačný vzorec“.

V ďalších stupňoch projektovej prípravy je potrebné dodržiavať definované regulatívy – max. index zastavanej plochy objektami, max. počet nadzemných podlaží, stavebnú čiaru, max. hranicu umiestnenia objektov na pozemkoch (pozri grafickú prílohu č. 3: Návrh regulácie – ako aj príslušné zákony, vyhlášky a technické normy (Vyhláška č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, STN 73 4301 Budovy na bývanie a iné).

V prípade výstavby samostatne stojacich garáží nie je potrebné rešpektovať vymedzené min. odstupové vzdialenosti od hranice pozemku.

Ekologické regulatívy

Regulácia min. indexu prírodnej plochy je uvedená pre vymedzený sektory č. 01-06 – pozri „Regulačný vzorec“. Vzhľadom na charakter územia, ktoré nemá negatívny dopad na ŽP, iné ekologické regulatívy nie sú zadefinované.

V ďalších stupňoch projektovej prípravy je potrebné dodržiavať definované regulatívy – min. index prírodnej plochy a príslušné zákony a vyhlášky z oblasti ochrany prírody a krajiny a ŽP.

Regulatívy kultúrno-historické

Riešené územie nie je súčasťou pamiatkovej zóny. Povinnosťou každého investora je pri začatí zemných prác osloviť príslušný Krajský pamiatkový úrad.

Z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi sa vyžaduje splnenie podmienky v zmysle ustanovení zákona č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 50/1976 Zb. o ÚP a SP v znení neskorších predpisov:

- stavebník si od príslušného pamiatkového úradu v každom stupni územného a stavebného konania vyžiada rozhodnutie ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba ...) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok - v prípade, že Pamiatkový úrad rozhodne o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum (§ 37 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z.) stavebník musí splniť všetky podmienky vyplývajúce zo zákona č. 49/2002 Z. z..

V ďalších stupňoch projektovej prípravy je potrebné dodržiavať príslušné zákony z oblasti ochrany pamiatok.

Regulatívy dopravného a technického vybavenia

Pred realizáciou výstavby je potrebné zabezpečiť nevyhnutnú dopravnú a technickú vybavenosť územia podľa podrobnejších stupňov PD (DÚR, DSP).

Parkovanie a garážovanie vozidiel je potrebné riešiť jednotlivo pre RD na vlastných pozemkoch - min. 1 garáž a 1 parkovacie miesto.

V ďalších stupňoch projektovej prípravy je potrebné dodržiavať definované regulatívy – dopravný vstup do riešeného územia, rezerva pre navrhované komunikácie min. šírky 10 m (pozri grafickú prílohu č. 3: Návrh regulácie) – ako aj príslušné zákony, vyhlášky a technické normy.

Výstavba chýbajúcich zariadení a líniových trás technickej infraštruktúry pre zabezpečenie technickej vybavenosti stavieb je podmieňujúcou investíciou pre možnú výstavbu objektov.

Regulačný vzorec

Pre sektory č. 01-06 sú stanovené požadované regulatívy podľa nasledovných regulačných vzorcov:

| Č. (sektoru) | 01-06 |
| --- | --- |
| FV (záväzné - požadované funkčné využitie) | RD (bývanie v rodinných domoch) |
| Izp (max. index zastavanej plochy objektami) | 0,4 |
| Ipp (min. index prírodnej plochy) | 0,4 |
| NP (max. počet nadzemných podlaží) | 2 |

Vysvetlivky:

Požadované funkčné využitie (FV): Regulatív určuje požadované funkčné využitie v sektore (resp. na pozemku).

Max. index zastavanej plochy objektami (Izp): Regulatív určuje prípustnú intenzitu využitia plôch sektoru (resp. pozemkov v sektore). Je určený ako pomer zastavanej plochy objektami k celkovej ploche sektoru (resp. pozemku).

Min. index prírodnej plochy (Ipp): Regulatív určuje minimálny podiel zelene v sektore (resp. na pozemku). Je určený ako pomer plochy zelene z rastlého terénu k celkovej ploche sektoru (resp. pozemku). Počíta sa verejná aj súkromná zeleň, vzrastlá aj nízka zeleň.

Max. počet nadzemných podlaží (NP): Regulatív určuje max. počet nadzemných podlaží v sektore (resp. na pozemku), pričom podkrovie, resp. ustúpené podlažie (pri plochých strechách) do výmery 50% z podlažnej plochy objektu, sa ako samostatné podlažie nepočíta.

Min. výmera stavebného pozemku v sektore, z ktorej sa následne v podrobnejších stupńoch PD vypočítava index zastavanej plochy a index prírodnej plochy, je 400 m2.

Max. výmera stavebného pozemku v sektore, z ktorej je možné vypočítavať index zastavanej plochy a index prírodnej plochy v podrobnejších stupńoch PD je 1.000 m2.

6.2 Regulatívy odporúčané

V ďalších stupňoch projektovej prípravy odporúčame dodržiavať nasledovné regulatívy:

- architektúru objektov prispôsobiť existujúcim objektom RD

- zastrešenie objektov riešiť šikmými strechami so sklonom do 45o

- doporučené usporiadanie pozemkov v poradí od ulice - časť reprezentačná (predzáhradka), obytná (zastavané a spevnené plochy) a úžitková (zeleninová a ovocná záhrada)

- doporučená úprava reprezentačnej časti pozemkov - výsadba okrasných rastlín, trávnaté plochy, dlažba

- doporučenie spôsobu riešenia hospodárskych častí stavieb - stavby umiestňovať za RD tak, aby neboli viditeľné z ulice

- nadštandardné vybavenie RD (bazén, tenisové kurty ...) neumiestňovať v reprezentačnej prednej časti pozemkov

- umiestnenie zberných nádob na komunálny odpad a jeho zložky riešiť vybudovaním spevnenej plochy na hraniciach pozemkov - obojstranne prístupná nika

- odporúčané radenie garáží k stavbám - v objekte RD na prízemí alebo v suteréne, výnimočne mimo objektu RD

- oplotenie pozemkov od ulice riešiť priehľadným oplotením

- pôdorysné formy objektov riešiť s ohľadom na orientáciu k svetovým stranám

- umiestnenie a úpravu technických objektov v uličnom priestore riešiť  so zvýšenými nárokmi na architektonické stvárnenie (zariadenia umiestňované v oplotení), vyššiu kvalitu v stvárnení uličného priestoru dosiahnuť kabelizáciou vedení.

7. Návrh dopravného riešenia a riešenia technickej vybavenosti

7.1 Návrh dopravného riešenia

Širšie vzťahy

Automobilová doprava

Riešené územie, ktoré je súčasťou katastrálneho územia obce Bernolákovo, leží severovýchodne od c. III/5722 Bernolákovo – Nová Dedinka (B2 MZ 9/60). Toto územie, určené na zastavanie rodinnými domami, bude pripojené na obec z c. III/5722, t. j. z Lúčnej ulice.

Hromadná doprava osôb

Obec je veľmi dobre obslúžená hromadnou autobusovou dopravou prímestskou aj diaľkovou. Do obce po c. III/06166 zachádzajú linky SAD na trati Bratislava – Ivánka pri Dunaji – Bratislava – Senec. Rozširovanie siete zastávok nebude v budúcnosti potrebné. Najbližšia zastávka sa nachádza na Trnavskej ceste na križovatke ciest III/06166a II/5722 – celé riešené územie sa nachádza v pešej dostupnosti do 300 m od tejto zastávky.

K dobrej obsluhe obce prispieva železničná trať so stanicou Bratislava – Nové Zámky – Zvolen. Od riešeného územia je železničná stanica vzdialená cca 1,5 km.

Cyklistická doprava

Dnes nie sú na území obce vybudované ani vyznačené žiadne cyklistické trasy. Cyklisti využívajú miestne komunikácie ako riadni účastníci cestnej premávky.

Riešené územie

Automobilová doprava

Predmetné územie je určené na zástavbu 53 rodinných domov. Komunikačné pripojenie územia je navrhnuté z cesty II/5722 (Lúčna ulica, funkčná trieda B2 kategória MZ 9/60).

V obytnej zóne budú komunikácie vytvorené dvoma funkčnými triedami:

- obslužné komunikácie funkčnej triedy C2, kategórie MO 7/30 (Brusnicová ulica, Malinová ulica) – Brusnicová ulica bude zabezpečovať prístup k jednotlivým rodinným domom, Malinová ulica bude zabezpečovať hlavné dopravné prepojenie na susediace existujíce a navrhované obytné zóny,

- obslužné komunikácie funkčnej triedy C3, kategórie MO 7/30  (Čučoriedková ulica, Šípková ulica) – vedľajšie priečne dopravné prepojenia so susednými existujúcimi a navrhovanými obytnými zónami.

Dopravný priestor obslužných komunikácií medzi oploteniami pozemkov bude široký 10 m tak, aby bol umožnený pohodlný vjazd a výjazd na pozemok najmä s väčšími osobnými autami. Šírka všetkých komunikácií bude 10 m a uličný pás bude 1,5  (zelený pás) + 0,5 (krajnica) + 6,0 (vozovka) + 0,5 (krajnica) + 1,5 (chodník).

Statická doprava

V riešenom území bude zastúpená funkcia bývania v rodinných domoch. Parkovanie a odstavovanie osobných áut si zabezpečia majitelia rodinných domov na vlastnom pozemku.

MHD

V riešenom území nebude potrebné zriadiť zastávku SAD.

Cyklistická doprava

Riešenie neuvažuje s vybudovaním samostatných cyklistických cestičiek.

# Pešia doprava

Pozdĺž navrhovaných cestných komunikácií je navrhovaný jednostranný chodník šírky 1,5 m.

7.2 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Zásobovanie vodou

Vyhodnotenie doterajšieho územia – súčasný stav

Obec Bernolákovo má vybudovanú vodovodnú sieť pitnej vody, ktorá je z väčšej časti v správe a majetku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a. s. Prešovská 48, Bratislava, 29. Zastavané územie obce Bernolákovo je tokom Čierna Voda rozdelené na dve časti. Severná časť osídlenia obce na ľavo od toku predstavuje asi 70%  osídlenia. Na pravej strane toku – južná časť obce predstavuje asi 30 % osídlenia pozdĺž Trnavskej ul. (št. cesty Ivanka – Bernolákovo). Na južnom okraji obce územný plán obce počíta s rozsiahlou výstavbou rodinných domov (RD). Aj predmetná štúdia obytnej zóny Bernolákovo – Nová Lúka I. (juhovýchodná časť obce) predkladá výstavbu 53 RD na ploche 55 m x 600 m = 33 000 m² (3,30 ha) s miestnou komunikáciou Brusnicová ul. Polohovo sa nachádza sa medzi areálom ČOV (čist. st. spl. vôd) a Lúčnou ul. (cestou do Novej Dedinky.)

Južná časť obce, nachádzajúca sa po pravej strane toku Čiernej Vody, zabezpečuje dodávku pitnej vody jediným potrubným prepojením, čo je veľmi zraniteľné, ako aj nedostatočné z dôvodu rozsiahlej výstavby ďalších RD. Riešením by bolo vybudovať ďalšie prepojenie cez tok v blízkosti existujúcej ČOV v dĺžke cca 100 m DN 150 m, t. j. s odberným miestom ulíc Trnavská – Hlavná s napojením na výhľadovú rozvodnú sieť v obytnej zóne Bernolákovo – Nová Lúka I. (v Brusnicovej ul.) hydrostatický vodovodný tlak v rozvodnej sieti pitnej vody je 0,4 – 0,45 MPa. Najbližšia vodovodná sieť DN 100 mm k predmetnej lokalite Nová Lúka I. sa nachádza v križovatke Lesnej ul. a  s Čerešňovou ulicou  a prívodného potrubia pitnej vody do ČOV Bernolákovo (Tabaková ul.)

Navrhované opatrenia

Rozvodnú sieť pitnej vody navrhujeme predĺžiť do predmetnej lokality – Brusnicovej ul. a to potrubím DN 110 x 10 mm PE. HD s miestom napojenia v križovatke ulíc Lúčna – Čerešňová a ul. Tabaková pri ČOV v Bernolákove. Celková predpokladaná dĺžke rozvodnej siete bude 710 m, ktorú doporučujeme polohovo uložiť do zeleného pásu Brusnicovej ul.

Každý objekt rodinného domu bude napojený samostatnou vodovodnou prípojkou z rúr rozvetveného polyetylénu (rPE) DN 32 mm o celkovej dĺžke: 27 RD x 16 m +(53-27RD)x 6,0 m = 432 + 156 = 588 m. Každá domová prípojka bude opatrená vodomernou šachtou sv. 900 x 1200 x 1800 m, v  ktorej bude uložený vodomer. Vodomerné šachty budú uložené v predzáhradkách max 1,0 m za oplotením od uličnej čiary. Rozvodná sieť bude opatrená požiarnymi podzemnými hydrantmi. Všetky križovania a súbehy musia byť realizované v súlade s STN 736005 a STN 736822.

Bilancia pitnej vody

Je vypracovaná v zmysle Vestníka MP SR z 29.II.2002

Vstupné údaje pre výpočet:

- počet RD: 									53

- predpokladaný počet obyvateľov na jednu RD: 					4

- počet obyvateľov 53 RD x 4 ob/RD: 						212 ob

- špecifická potreba vody na 1 osobu na deň s lokálnym ohrevom teplej vody 	135 l.osobˉ¹ . deňˉ¹

- špecifická potreba vody pre základnú vybavenosť obce  				25 l.osobˉ¹ . deňˉ¹

Celková potreba pitnej vody:

- obyvatelia: 212 ob x 135 l/deň  						= 28 620 l/deň

- vybavenosť 212 ob x 25 l/deň  							= 5 300 l/deň

Celková potreba  QP = 								= 33 920 l/deň

= 0,39 l/sec

Max. denná potreba Qmax =

QMAX = QP . kd , kd = 1,6 – súčiniteľ dennej nerovnosti

QMAX = 33 920 x 1,6 = 								= 54 270 l/deň

= 0,63 l/sec

Max. hodinová potreba Qh =

Qh = Qmax : 24 x kh , kd = 1,8 – súčiniteľ hodinovej nerovnosti

Qh = QMAX / 24 . kh = 54 270 / 24 . 1,8 						= 4070,4 l/hod

= 1,13 l/sec.

7.3 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Odkanalizovanie

Obec Bernolákovo má čiastočne vybudovanú kanalizačnú sieť na splaškové odpadové vody z domácností. ČOV sa nachádza na južnom okraji obce na pravom brehu toku Čierna Voda. ČOV je biologická, avšak kapacitne nedostatočná a neuvažuje sa s jej rekonštrukciou. Výhľadovo sa ČOV má zrušiť a nahradí sa vybudovaním ústrednej  prečerpávacej stanice ČS B3 s výtlakom splaškových odpadových vôd smerom do ČOV Bratislava – Vrakuňa.

Na likvidáciu splaškových odpadových vôd z Bernolákova a Ivánky při Dunaji je vypracovaná projektová dokumentácia v stupni PS – SP (projekt stavby pre stavebné povolenie), akcia: „Malokarpatský región  odkanalizovania“ hlavné výtlačné potrubie. Investorom tejto stavby je Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava .

Projektovú dokumentáciu vypracovala firma Hydrocoop spoločnosť s.r.o. Bratislava, dňa 12.2005, č.z. 51 707 – 09, zodp. proj. Ing. Kuchárik, Ing. Weberová.

Južná časť obce, t. j. po pravej strane vodného toku Čiernej Vody je rovinaté s nadmorskou výškou 128,00 – 219,00 m.n.m. V tejto lokalite sa nachádza aj riešené územie Bernolákovo – Nová Lúka I. s výstavbou 53 RD, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách Brusnicovej ul. Toto územie o ploche cca 3,3 ha je tiež rovinaté s nadmorskou výškou okolo 128,00 m.n.m. a polohovo sa nachádza medzi areálom ČOV Bernolákovo a Lúčnou ul. (cesta do Novej Dediny.)

Dažďové vody v obci sú riešené odvádzaním zo spevnených plôch a ciest do cestných priekop toku Čiernej Vody a do vsaku.

Navrhované opatrenie v riešenom území

Do obytnej zóny Nová Lúka I. navrhujeme vybudovať splaškovú kanalizáciu DN 300 PVC, ktorá by bola uložená v strede vozovky a navrhovaným vyspádovaním od Lúčnej ulice smerom k existujúcej ČOV Bernolákovoo minimálnom spáde  5 – 6 ‰, nakoľko sa jedná o územie rovinaté s nadmorskou výškou  okolo 128,00 m.n.m.. Celková dĺžka splaškovej kanalizácie v Brusnicovej ulici je cca 513 m a vyžiada si na trase min, jednu prečerpávaciu stanicu (zdvíhaciu) osadenú v zelenom páse križovatky ulíc Brusnicová – Čučoriedková.

Ukončenie navrhovanej splaškovej kanalizácie predkladáme v dvoch alter.:

Alt. 1: BVS a.s. Bratislava uvažuje so zrušením terajšej ČOV v Bernolákove a s nahradením prečerpávacou stanicou s označením ČS – B3, ktorá zabezpečí odtok splaškových vôd do ústrednej čistiacej stanice (ÚČOV) Bratislava – Vrakuňa. Za predpokladu, že uvedený systém v období výstavby RD v lokalite Nová Lúka I., bude ukončený, kanalizačnú sieť v Brusnicovej ul. vyústíme do ČS – B3.

Alt. 2: V prípade, že obec Bernolákovo ešte nebude napojená na ÚČOV vo Vrakuni a terajšia ČOV v Bernolákove bude ešte v prevádzke, potom bude nutné v križovatke ulíc Brusnicová – Malinová (pri ČOV) v prvej revíznej šachte vybudovať dočasnú prečerpávaciu stanicu s výtlakom splaškových vôd potrubím DN 63 x 6,7 mm r PE v dl. 50 m a jeho vyústením do šachty existujúcej stokovej DN 300 mm v ul. Tabakovej – tesne pred ČOV v Bernolákove s kótami

- poklop 127,80 a dno šachy 125,75.

V čase spracovania urbanistickej štúdie nám nebol známy polohopis a výškopis a pracovali sme na základe neoverených výškových terénnych kôt. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie dojde k určitej korekcii.

Každý RD dom bude kanalizačnou prípojkou DN 150 mm PVC napojený na uličnú stoku „A“ s celkovou dĺžkou 53 RD x 13,0 m = 689 m.)

Navrhovanú kanalizačnú uličnú stoku „A“ bude možné využiť v prípade ďalšej výstavby RD – Nová Lúka II. /( tesnom JV susedstve).

Dažďové vody zo striech RD doporučujeme zachytávať v zberných nádržiach (2,00-4,00 m³ a dažďovú vodu využiť na polievanie trávnikov a predzáhradiek, prípadne je bez využitia vypúšťať do okolitého terénu na vsak.

Dažďovú vodu zo spevnenej komunikácie odvádzať do zeleného pásu vedľa cesty do vsaku.

Množstvo splaškových a dažďových odpadových vôd

Množstvo splaškových odpadových vôd

Predpokladáme množstvo splaškových odpadových vôd je totožné s potrebou pitnej vody a preberáme ich z kap. 1.3:

- priemerné denné množstvo: Qd = Q P 						= 33,92 m³/d

= 0,39 l/sec

- priemerné hodinové množstvo Q24 = Qd : 24 = 33,92 : 24 =  			= 1,41 m³/h

= 0,39 l/sec

- max. hodinový prietok QMAX  = Q24 x kh max (kh max = 4,4 – súčiniteľ hodinovej nerovnosti

- QMAX = 1,41 x 4,4 = 								= 6,21 m³/h

= 1,72 l/sec

- min hodinové množstvo Qmin = Q24 x kh min ,  kh min = 0

- Qmin = 1,41 x 0 =								= 0 m³/h

Poznámka: Z uvedenými prietokmi je nutné uvažovať pri dimenzovaní čerpacích staníc.

Množstvo dažďových vôd

Množstvo dažďových vôd z povrchového odtoku stanovujeme podľa vzorca:

Q= Ψ . i . A

Kde:

Q – prietok dažďových vôd (zrážkových) v l/sec

Ψ – súčiniteľ odtoku (bezrozmerný)

i – výdatnosť dažďa v litroch za sekundu na hektár

A – plochu prijímajúceho dažďa (plocha povodia) v hektároch

Za kritický dážď v tomto prípade považujeme 15 – minútový (neredukovaný) dážď.

Ψ = 0,25 (0,70), i – 142 l/sec ha

A = 600 m x 55 m = 33 000 m² = 3,3 ha

Množstvo dažďových vôd z predmetnej plochy – Nová Lúka I.:

Q = 0,25 x 142 l/sec .ha x 3,30 ha = 117,15 l/sec

A z toho množstva pripadá na spevnenú časť vozovky:

Ψ = 0,70, A1 = 750 m x 6,0 m = 4500 m² = 0,45 ha

Q1 = Ψ . i . A1 = 0,70 x 142 l/sec.ha x 0,45 ha = 44,73 l/sec

Poznámka: Dažďové vody zo striech RD doporučujeme zachytávať do nádrží, oceľ. barelov a túto vodu využívať na polievanie predzáhradiek, trávnikov a pod.

Dažďové vody z cesty odviesť do zeleného pásu vedľa cesty do vsaku.

7.4 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Vodné toky a plochy

Riešeným územím nepretekajú žiadne vodné plochy, ani sa tu nenachádzajú vodné plochy. V blízkosti riešeného územia preteká vodný tok Čierna voda.

Riešené územie spadá do povodia Dunaja v správe SVP, š. p. OZ Bratislava.

7.5 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Zásobovanie elektrickou energiou

Riešené územie sa nachádza na juhovýchodnom okraji obce. Lokalitou prechádza 22 kV vedenie, sčasti vonkovné, sčasti káblové závesnými káblami DISTRI. Ide o prepojovacie vedenie (časť) 22 kV č. 210-414. V blízkosti riešeného územia sa nachádza transformačná stanica TS 0005-014 2 ½ stĺpová, s transformátorom o výkone 250 kVA. Naprieč lokalitou prechádza odbočná 22 kV vonkovná prípojka východným smerom do transformačnej stanice TS 0005-005.

V lokalite sa uvažuje s výstavbou 53 RD s tým, že neskôr sa v kontaktných územiach predpokladá ďalšia výstavba.

Nároky na elektrický výkon

Pre jeden RD sa uvažuje výpočtový el. výkon: P1v = 10 kW, koeficient súdobosti  = 0,28 (pri zohľadnení už existujúcich odberov).

Predpokladané nové nároky na n = 53 RD

P53 = n .  . P1v = 53 . 0,28 . 10 = 150 kW  180 kVA

Zdroj elektrickej energie

Navrhuje sa zvýšenie výkonu existujúcej transformačnej stanice TS 0005-014 rekonštrukciou na 630 kVA.

Vo vzdialenom výhľade je potrebné uvažovať s nahradením tejto TS kioskovou TS s dvoma stanovišťami transformátorov.

Distribučná sieť nn

Napätie v sieti: 3 PEN AC – 50 Hz,  230/400 V / TN-C.

Sieť nn v lokalite sa navrhuje káblová, káble budú uložené v zemi. Sieť bude slučkovaná cez poistkové rozpojovacie a istiace skrine (PRIS) tak, že každá bude môcť byť napájaná z TS slučkou z dvoch strán – budú zokruhované. Z poistkových rozpojovacích a istiacich skríň budú odbočovať el. prípojky do elektromerových skríň jednotlivých odberateľov – z jednej cca 4-6 RD. Rozpojovacie ako aj elektromerové skrine budú situované tak, že budú prístupné z verejnej komunikácie.

# Verejné osvetlenie

Verejné komunikácie budú primerane osvetlené. Svetelné zdroje budú energeticky úsporného typu, napr. výbojkové. Osvetľovacie telesá budú na oceľových stĺpoch vo vzdialenostiach cca 20-25 m. Napájanie verejného osvetlenia bude káblové v zemi. Spínanie bude centrálne – diaľkové.

Preložka 22 kV vedenia

- Požaduje sa preloženie existujúceho vedenia v lokalite v úseku od cesty III. triedy Bernolákovo – Nová Dedinka po Čiernu vodu, t. j. cca 300-400 m vonkajšieho vedenia 3 x 70 AlFe6 do káblového vedenia, ktoré sa uloží do zeme v súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami v navrhovanej obslužnej komunikácii.

- Odbočkou k TS 0005-005 teraz vonkajším vedením 3x50 AlFe6 v úseku od TS 0005-014 za hranicu zastavaného územia preložiť do kábla v zemi.

- Na SV okraji lokality sa uavžuje s novým premostením Čiernej vody – v tejto súvislosti sa musí počítať s preložením terajšieho 22 kV káblového vedenia, vedúceho cez Čiernu vodu lúvkou.

Ochranné pásmo

Navrhovaná výstavba v riešenej obytnej zóne po vykonaní preložky VN 22 kV nebude zasahovať svojím riešením do ochranného pásma el. vedenia VN 22 kV.

7.6 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Zásobovanie plynom

Územie pre výstavbu nových rodinných domov sa nachádza v južnej časti zastavaného územia obce Bernolákovo. Existujúce objekty vedľa navrhovaného priestoru sú napájané zemným plynom z RS1200/2/2-440, ktorá sa nachádza v juhovýchodnej časti obce v Jabloňovej ulici.. Výstupný tlak z RS je 300kPa. Vedľa priestoru uvažovanej výstavby sú plynovody zrealizované z polyetylénového materiálu (LPE).

Technické riešenie

V riešenom území sa uvažuje s výstavbou 53 rodinných domov (RD) v štandartnom prevedení. RD budú situované z obidvoch strán navrhovanej miestnej komunikácie.

RD navrhujeme napojiť na existujúci STL verejný plynovod, ktorý je trasovaný vedľa cesty III. triedy smerom do obce Nová Dedinka. V mieste navrhovaného napojenia je existujúci plynovod D63, PN300kPa. Trasa novonavrhovaného plynovodu povedie súbežne s cestou III. triedy do Novej Dedinky, pri novonavrhovanej cestnej komunikácii sa do nej zaústi. Z plynovodu bude pre každý RD vyústená plynovodná prípojka, ukončená na hranici pozemku.

Plynovod a plynovodné prípojky navrhujeme z polyetylénového materiálu D63, D50 a D32.

Predpokladaný odber ZP

- V navrhovanom území sa uvažuje s výstavbou 53RD. ZP sa bude používať na vykurovanie prípravu TÚV a varenie.

- QD = (NIBV x HQIBV)= (53x1,4)= 74m3/hod

RD = (NIBV x RQIBV ) = (245x3500)= 185 500 m3/rok

QD = celkový hodinový odber ZP (m3/hod)

RD = celkový ročný odber ZP (m3/rok)

NIBV =počet odberateľov ZP v kategórii domácnosť (IBV)

HQIBV = max. hodinový odber ZP (m3/hod) - IBV

RQIBV= max. ročný odber ZP (m3/rok)

Požiadavky vyplývajúce z navrhovaného riešenia

S ohľadom na rozsah riešenia územia nepredpokladáme, že by si nárast odberu ZP súvisiaci s rozvojom riešeného územia vyžiadal nové investície do prepravných VTL a STL plynovodov, taktiež zvýšenie prepravného výkonu RS 1200/2/2-440.

Doporučujeme vo vyšších stupňoch PD previesť hydraulický výpočet nového verejného plynovodu s  nadväznosťou na jestvujúce verejné siete, ktoré sú napojené na 1200/2/2-440. Kapacitné možnosti v ďalších stupňoch PD konzultovať s SPP a.s. - RZ.

7.7 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Zásobovanie teplom

Pre potreby vykurovania, varenia a ohrevu pitnej vody uvažujeme ako zdroj tepla využívať zemný plyn, resp. elektrickú energiu.

7.8 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Miestna telekomunikačná sieť (MTS), Káblový distribučný systém (KDS)

Návrh miestnej telekomunikačnej siete a káblového distribučného systému nebol predmetom riešenia tejto štúdie. Návrh bude spracovaný v samostatnej projektovej dokumentácii v zmysle konkrétnej požiadavky vlastníkov stavebných pozemkov. Odporúčame v rámci pokládky ostatných inžinierskych sietí uložiť v trasách komunikácií (v zatrávnených pruhoch) rozvody ochranných rúrkových vedení pre montáž káblových rozvodov.

7.9 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Požiarna ochrana

- Pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi predpismi.

Posúdenie, resp. riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých objektov bude spracované v ďalších stupňoch PD. Pri návrhu riešenia prístupových komunikácií je potrebné rešpektovať požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z..

- Zásobovanie požiarnou vodou

Navrhovaný vonkajší vodovod bude slúžiť aj ako požiarny vodovod. Na trase vodovodu budú osadené požiarne nadzemné hydranty.

Potreba požiarnej vody Q pož. = 7,5 l/s – STN 92 0400 – požiarne vodovody.

- Prístupové komunikácie pre protipožiarny zásah

- Navrhované obslužné a ukľudnené komunikácie (šírka vozovky 6,0 m) spĺňajú požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., t. j. sú široké viac ako 3,00 m, nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti riešených objektov a budú dimenzované na tiaž min. 80 kN.

7.10 Návrh riešenia technickej infraštruktúry – Civilná ochrana obyvateľstva

Pri riešení záujmov civilnej ochrany obyvateľstva je potrebné zohľadniť:

- zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CO“)

- vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok

- vyhláška MV SR č.388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

- zákon č.129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme

- vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany

- vyhláška MV SR č. 532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

- vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany

- vyhláška MV SR č. 314/ 1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany

- nariadenie vlády SR č.166/1994 Z. z. o kategorizácii  územia Slovenskej republiky.

Vzhľadom k reálnym možnostiam je predpoklad pre ochranu obyvateľstva ukrytím budovať ochranné stavby len formou úkrytov budovaných svojpomocne v rodinných domoch (dvojúčelové stavby). Na určenie vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché úkryty vymenuje obec komisiu, ktorá určí ako vhodnú stavbu zapustený, polozapustený suterén, technické prízemie v rodinných domoch, alebo iné vhodné nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav musia zabezpečiť čiastočnú ochranu osôb pred účinkami mimoriadnych udalostí.

O vybraných priestoroch stavieb spracuje obec v spolupráci s vlastníkom objektu určovací list jednoduchého úkrytu budopvaného svojpomocne. Vybrané vhodné podzemné, alebo nadzemné priestory musia spĺňať požiadavky v zmysle vyhlášky MV SR č. 297/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Varovanie obyvateľstva v riešenej zóne musí byť obecným úradom zabezpečené reláciou v obecnom rozhlase, alebo inými mobilnými vyrozumievacími prostriedkami.

8. Zhodnotenie kvality ŽP územia a návrh opatrení na jeho trvalo udržateľný rozvoj

Realizácia výstavby rodinných domov v riešenej obytnej zóne nebude mať nepriaznivý dopad na životné prostredie.

Návrh opatrení z hľadiska ochrany ŽP

- realizáciu navrhovanej obytnej zóny podmieniť vybudovaním vnútrozonálnych rozvodov verejných inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod) s dostatočnou kapacitou a v potrebnom časovom predstihu

- ku kolaudácii predložiť výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody z vnútorných rozvodov, ktorý preukáže, že voda dodávaná do predmetnej výstavby prostredníctvom novovybudovaných vodovodných prípojok spĺňa kritériá Vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody

- urbanizáciu územia usmerňovať s ohľadom na max. ochranu prírody

- pri urbanizácii územia rešpektovať požiadavky na vyhovujúce denné osvetlenie navrhovaných objektov a na vyhovujúcu dobu insolácie obytných priestorov podľa STN 73 0581 Denné osvetlenie budov a STN 73 4301 Budovy na bývanie

- stavebno-technické riešenie rodinných domov v podrobnostiach zosúladiť s požiadavkami STN 73 4301 Budovy na bývanie

- obmedziť podiel zastavaných a spevnených plôch vhodnou reguláciou

- optimalizovať priestorovú štruktúru a využívanie krajiny (ľudská mierka, dotváranie prostredia na ekologických princípoch - kostra ES, koordinácia stavebných činností ...).

- v riešenom území nevyčleňovať plochy pre stavby (prevádzky), ktoré by mohli neprimeraným hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov, t. j. vyčleňovať len plochy pre novostavby občianskej vybavenosti nevýrobného charakteru,

- pri príprave a realizácii výstavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a s ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva

- pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce právnych predpisov z oblasti životného prostredia platné v čase realizácie jednotlivých stavieb.

Návrh opatrení z hľadiska likvidácie odpadov

- spôsob nakladania  s odpadmi, resp. ich likvidácia bude navrhovaná v ďalších stupňoch PD

- pri návrhu riešenia v ďalších stupňoch prípravy územia je potrebné problematiku odpadového hospodárstva v súvislosti s výstavbou a prevádzkou v navrhovanej rozvojovej lokalite riešiť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a odpady zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. (katalógu odpadov) v znení Vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z. z.. Odvoz komunálneho odpadu a zneškodňovanie odpadu po realizácii výstavby zabezpečí zmluvný partner obce Bernolákovo.

Zoznam odpadov, ktorých vznik sa predpokladá počas výstavby a prevádzky stavby, so zaradením v zmysle vyhlášky č. 284/2001 Z. z.:

- počas výstavby

kat. č.	názov druhu odpadu			kategória odpadu

17 01 01	betón					O

17 01 02	tehly					O

17 01 03	obkladačky, dlaždice a keramika		O

17 02 01	drevo					O

17 05 03	zemina a kamenivo                    		O

17 05 06	výkopová zemina				O

17 04 05	železo a oceľ				O

17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií	O

Tieto odpady vzniknú pri výkopových a stavebných prácach. Zneškodňované budú na skládke príslušnej stavebnej triedy v zmysle platnej legislatívy.

- počas prevádzky

kat. č.	názov druhu odpadu			kategória odpadu

20 03 01	zmesový komunálny odpad		O

Komunálny odpad kat č. 20 03 01 bude zbieraný v 110 l KUKA nádobách, ktoré budú umiestnené na pozemkoch rodinných domov na vyhradenom mieste (obojstranne prístupná nika) a pravidelne odvážané zmluvnou firmou.

Zmluvy s oprávnenými firmami na likvidáciu odpadov, vznikajúcich počas výstavby, budú predložené k stavebnému konaniu, ku kolaudácii bude predložená zmluva na likvidáciu odpadov z prevádzky (v prípade občianskej vybavenosti).

Návrh opatrení z hľadiska eliminácie hlukovej záťaže

- rešpektovať NV SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami  v znení neskorších predpisov

- eliminovať negatívny vplyv dopravy (hluk, emisie) na kvalitu bývania výsadbou izolačnej zelene – na plochách pozdĺž cesty III. triedy.

9. Koncepcia zelene v území

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa riešené územie nachádza v prvom stupni územnej ochrany v rozsahu podmienok podľa § 12 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, nenachádzajú sa tu vyhlásené chránené území európskeho významu a chránené vtáčie územia.

V RÚSES Bratislava - vidiek a v návrhu MÚSES obce Bernolákovo sa v riešenom území nenavrhujú žiadne prvky ani ekostabilizačné opatrenia. Najbližším prvkom je navrhovaný rBK Čierna voda - regionálny biokoridor (napája sa na nadregionálny biokoridor Strmina - Šúr - Malý Dunaj). Je tvorený vodným tokom a brehovými porastami. Návrh: posilniť brehové porasty o dreviny patriace do potenciálnej prirodzenej vegetácie daného územia.

V súčasnosti sa v riešenom území nachádza orná pôda bez ekostabilizačných prvkov.

Potrebný podiel zelene v riešenom území je vyjadrený min. indexom prírodnej plochy pre každý vymedzený sektor (Ipp = 0,4 pre sektory 01-06). Uvažujeme len so súkromnou zeleňou záhrad pri rodinných domoch a s technickou zeleňou pozdĺž navrhovaných cestných komunikácií (pre uloženie líniových trás TI). Plochy verejnej, resp. inej zelene nenavrhujeme.

Pozdĺž štátnej cesty III. triedy odporúčame výsadbu izolačnej protihlukovej zelene na súkromných pozemkách (nie je označené v grafickém časti).

Pri realizácii výstavby v riešenom území nedôjde k hromadnému výrubu drevín, nakoľko dreviny sa v riešenom území nachádzajú len v rámci súkromných záhrad pri existujúcich rodinných domoch.

10. Vymedzenie verejnoprospešných stavieb

Vymedzenie verejnoprospešných stavieb (VPS) v tejto dokumentácii je len odporúčaním pre prípadné dopracovanie do platného ÚPN-SÚ Bernolákovo pri spracovaní zmien a doplnkov, nakoľko táto dokumentácia je len územno-plánovacím podkladom, ktorému neprislúcha vymedzovanie VPS.

Odporúčané VPS sú stavby, ktoré zabezpečia všeobecný rozvoj riešenej zóny. Nepatria sem stavby pre bývanie, ani stavby slúžiace komerčným účelom.

Zoznam odporúčaných VPS:

- plochy pre navrhované líniové trasy dopravnej vybavenosti (cesty FT C2, FT C3)

- plochy pre navrhované líniové trasy a zariadenia technickej vybavenosti (trasy a zariadenia vodovodu, kanalizácie, plynovodu, elektriky, MTS, príp. iné podľa potreby).

Vymedzenie plôch pre situovanie a lokalizovanie verejnoprospešných stavieb bude podkladom pre prípadné vyvlastnenie, alebo obmedzenie vlastníckych práv k pozemkom a stavbám podľa § 108 ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o ÚP a SP v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebude možné riešenie vlastníckych vzťahov dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom.

11. Etapizácia novej výstavby a asanácie existujúcich stavieb

Navrhujeme, aby v predstihu pred realizáciou výstavby RD boli dobudované inžinierske siete s kapacitou postačujúcou pre územie celej zóny.

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne nadzemné objekty, preto asanácie nie sú potrebné. UŠ preto nevymedzuje žiadne plochy pre asanácie.

12. Návrh záberu PPF, príp. LPF a jeho vyhodnotenie

Riešená obytná zóna sa nachádza mimo hranice intravilánu k 1.1.1990 (hranica zastavaného územia obce). Riešené územie je však navrhované na začlenenie do zastavaného územia podľa schváleného ÚPN SÚ Bernolákovo v znení neskorších zmien a doplnkov.

V rámci riešenia urbanistickej štúdie nie je spracovaná problematika pôdneho fondu, nakoľko  o súhlas s použitím PPF na nepoľnohospodárske účely v zmysle § 7 zákona č. 307/1992 Zb. o ochrane PPF (v súčasnosti § 13 a 14 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy) obec požiadala orgán ochrany PPF v rámci prerokovania platného „Územného plánu SÚ Bernolákovo“. O rozhodnutie podľa § 17 citovaného zákona č. 220/2004 Z. z. požiada investor (resp. investori) pred vydaním stavebných povolení.

13. Urbanistická ekonómia

Plošné bilancie riešeného územia – navrhované riešenie:

| Funkčné využitie | Orientačná výmera plochy v m2 |
| --- | --- |
| Plochy bývania v rodinných domoch (stavebné pozemky) | 28 885 |
| Cestné komunikácie (vrátane technickej zelene) | 8 055 |
| Spolu | 36 940 |

Bilancie vo vymedzených sektoroch v zmysle regulácie – navrhované riešenie (základná priestorová jednotka – sektory – sú označené č. 01-06, údaje o zastavaní pozemkov, podlažných plochách a stavebnom objeme predstavujú max. strop využiteľnosti územia sektoru podľa požadovaných regulatívov):

| Č. sektoru | 01-06 |
| --- | --- |
| Charakteristika | bývanie v rodinných domoch |
| Výmera v m2 | 28 885 |
| Zastavaná plocha objektami v m2 | 11 554 |
| Podlažná plocha v m2 | 28 885 |
| Stavebný objem v m3 | 83 767 |
| Navrhovaný počet bytových jednotiek | 53 |
| Navrhovaná obložnosť (obyv./b.j.) | 4 |
| Navrhovaný prírastok obyvateľov | 212 |
| Hustota obyvateľov v obyv./ha | 73 |
| Priemerná podlažnosť | 2,5 |

Nároky na OV (väzby na existujúcu OV v obci  Bernolákovo)

V riešenom území neuvažujeme s výstavbou nových zariadení občianskej vybavenosti. Nároky na občiansku vybavenosť budú pokryté vo väzbe na existujúce zariadenia v obci Bernolákovo, v Bratislave a v Senci.

Existujúce zariadenia nekomerčnej OV lokálneho významu v obci Bernolákovo sú postačujúce aj výhľadovo. Predpokladáme, že obyvatelia obytnej zóny „Nová Lúka I.“ budú využívať aj iné zariadenia nekomerčnej OV v blízkosti svojho pracoviska, resp. iné špecializované zariadenia v rámci územia Bratislavy a Senca. Rozvoj komerčnej OV bude ovplyvnený dopytom trhu, plochy pre umiestnenie zariadení OV nie sú vymedzené, ale v prípade potreby sú prípustnou funkciou aj v rámci navrhovanej obytnej zóny.

Nároky na statickú dopravu

Výpočet statickej dopravy je prevedený podľa STN 73 6110, čl. 196, tabuľka č. 19.

Vstupné údaje

| Druh objektu | Účelová jednotka | Počet účel. jednotiek | Odstavné stánia |  | Parkovacie stánia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Koef. | Oo | Koeficient | Po |
| Rodinné domy | obyvateľ | 212 | 1 / 3,5 | 61 | 1 / 20 | 11 |

Oo – základný počet odstavných stání podľa čl. 194 pri stupni automobilizácie 1 : 3,5

Po – základný počet parkovacích stání podľa čl. 194

ka – súčiniteľ vplyvu stupňa automobilizácie (1 : 2,5) = 1,4

ku – súčiniteľ vplyvu veľkosti sídelných útvarov (nad 50 000 obyvateľov) = 1,0

kp – súčiniteľ vplyvu polohy rieš. (obytná zóna – miestny význam) = 0,6

kd – súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce (IAD : ostatné = 30 : 70) = 1,2

Výpočet celkového počtu stání v riešenom území

N = Oo x ka + Po x ka x ku x kp x kd

N = cca 96.

Statická doprava pre rodinné domy je riešená dlhodobými odstavnými stániami v garážach a na spevnených plochách pred garážami. Je potrebné vybudovanie min. 1 garáže a spevnenej plochy pre 1 osobné auto na každom pozemku. Na krátkodobé parkovanie je možné využiť aj spevnené plochy pred garážami.

Dokladová časť

Zoznam dokladov:

- Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie obytnej zóny Bernolíkovo – Nová Lúka I.

- Vyjadrenia účastníkov pripomienkového konania (po ukončení pripomienkového konania).

Grafická časť

Zoznam príloh:

- Širšie vzťahy M 1:5000

- Komplexný návrh M 1:1000

- Návrh regulácie M 1:1000

- Návrh dopravného riešenia M 1:1000

5.A  Návrh technickej infraštruktúry, Zásobovanie plynom a el. energiou M 1:1000

5.B  Návrh technickej infraštruktúry, Vodné hospodárstvo M 1:1000.